# Separata: Conceptos Básicos de Hardware

Autor: Gustavo (docente)
Asignatura: Programación con C++ e Historia de la Computación
Duración sugerida: 6–8 horas de trabajo autónomo
Última actualización: 2025-09-27

# Sumilla

Esta separata presenta los fundamentos de hardware necesarios para un curso de programación con C++ y para comprender la evolución histórica de la computación. Se abordan: representación y codificación de datos; arquitectura básica del computador (CPU, memoria, almacenamiento, buses); periféricos y dispositivos de entrada/salida; microprocesadores; y arquitecturas modernas (von Neumann, Harvard, CISC/RISC, paralelismo y aceleradores). Incluye ejemplos en C++ que conectan teoría de hardware con el desarrollo de software, casos de estudio y una autoevaluación con soluciones y feedback.

# Competencias y Resultados de Aprendizaje

• Explica cómo se representan datos binarios (bits, bytes, complemento a dos, punto flotante IEEE 754) y cómo influyen en el diseño de algoritmos.

• Diferencia estándares de codificación de caracteres (ASCII, Unicode/UTF‑8) y aplica conversiones en programas C++.

• Describe la función de CPU, memoria, almacenamiento y buses, identificando cuellos de botella comunes (ley de Amdahl, jerarquía de memoria).

• Selecciona periféricos adecuados según requerimientos de un caso de uso real.

• Relata hitos históricos de los microprocesadores y contrasta CISC vs RISC, x86 vs ARM.

• Reconoce rasgos de arquitecturas modernas: multinúcleo, SIMD, GPU, memoria caché, pipeline, NUMA y virtualización.

# 1. Representación de los datos: bits y bytes

Un bit (binary digit) toma dos valores {0,1}. Un byte contiene 8 bits y puede representar 2^8 = 256 valores (0–255). Las computadoras agrupan bytes en palabras (word) de 16, 32 o 64 bits, afectando el rango y precisión numérica.

• Enteros con signo: usualmente complemento a dos. El bit más significativo es el de signo. En n bits, el rango es [−2^(n−1), 2^(n−1)−1].
• Números en punto flotante: estándar IEEE 754 (p. ej., float de 32 bits y double de 64 bits) con signo, exponente y mantisa.
• Endianness: orden de bytes en memoria; little‑endian (x86) almacena el menos significativo primero; big‑endian hace lo opuesto.
• Códigos de control de errores: paridad, CRC a nivel de enlace/almacenamiento.

| Representación | Ejemplo | Bits | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Entero sin signo (8 bits) | 200 | 11001000 | Rango 0–255 |
| Entero con signo (8 bits, C2) | -56 | 11001000 | Mismo patrón, interpretado como negativo |
| IEEE 754 float (aprox.) | 3.1415926 | 0 10000000 100100100001111110… | signo ¦ exponente ¦ fracción |

## Ejemplos en C++

#include <bitset>
#include <cstdint>
#include <iostream>
int main(){
    int8_t a = -56; uint8_t b = 200;
    std::cout << "a (int8_t) = " << (int)a << " bits=" << std::bitset<8>(*(uint8_t*)&a) << "\n";
    std::cout << "b (uint8_t)= " << (int)b << " bits=" << std::bitset<8>(b) << "\n";
    float f = 3.1415926f; uint32_t u = *(uint32_t*)&f;
    std::cout << "float 3.1415926 -> binario=" << std::bitset<32>(u) << "\n";
}

El programa imprime los patrones de bits de valores enteros y de un número de punto flotante, mostrando cómo el mismo patrón de 8 bits puede representar 200 (sin signo) o −56 (con signo).

# 2. Codificación de datos

La codificación transforma representaciones abstractas (caracteres, imágenes, audio) en bits. Para texto, ASCII (7 bits, 128 símbolos) fue dominante en los primeros sistemas. Unicode unifica repertorios de todas las lenguas; UTF‑8 es un esquema de longitud variable que usa 1–4 bytes por carácter y es retrocompatible con ASCII.
Para imágenes y audio se usan códecs como PNG/JPEG y PCM/MP3, con diferentes objetivos (sin pérdida vs con pérdida).

## Ejemplo en C++: tamaños en UTF‑8

#include <iostream>
#include <string>
int main(){
    std::string a = "ABC";              // 3 bytes
    std::string b = u8"Ñandú";          // 6 bytes en UTF-8
    std::cout << a.size() << " " << b.size() << "\n";
}

Aunque ambos textos tienen 3 y 5 caracteres respectivamente, el tamaño en bytes difiere por la codificación UTF‑8 de caracteres no ASCII como Ñ (dos bytes).

# 3. Componentes de una computadora

• CPU: ejecuta instrucciones; consta de unidades funcionales (ALU, FPU), registros, unidad de control y pipeline. • Memoria principal (RAM): volátil, latencia baja; se organiza en niveles de caché L1/L2/L3 y DRAM. • Almacenamiento secundario: SSD/HDD, no volátil; diferencia clave entre IOPS, latencia y throughput. • Buses e interconexiones: PCIe, memoria (DDR4/DDR5), y enlaces de sistema.
La jerarquía de memoria explota localidad temporal y espacial para acercar los datos a la CPU.

## Caso de estudio 1: Optimizar un simulador en C++

Un equipo ejecuta un simulador con arreglos grandes. El perfilado muestra fallas de caché. Estrategias: cambiar recorrido de filas a bloques (tiling), usar estructuras SoA (Structure of Arrays) en lugar de AoS, y habilitar vectorización (SIMD). Resultado típico: mejoras de 2–5× en CPU moderna sin cambiar el algoritmo.

# 4. Periféricos y dispositivos de entrada/salida

Los periféricos se comunican mediante controladores (drivers) y controladores de bus. Ejemplos: teclado/mouse (USB), pantallas (HDMI/DisplayPort),
red (Ethernet/Wi‑Fi), almacenamiento externo (USB/Thunderbolt), sensores (cámaras, IMU). Métricas relevantes: latencia, tasa de transferencia, tolerancia a errores, y modo de acceso (programado, interrupciones, DMA).

## Caso de estudio 2: Punto de venta (POS)

Un POS necesita lector de códigos, impresora térmica y cajón de dinero. Requisitos: alta confiabilidad, baja latencia en impresión de tickets, y facilidad de mantenimiento. Opciones: USB-HID para el lector (plug-and-play), impresora por ESC/POS, y UPS para continuidad.

# 5. Microprocesadores: evolución y familias

Hitos: Intel 4004 (1971, 4 bits), 8086 (1978, base de x86), Motorola 68000 (1980), MIPS/ARM (RISC), Pentium (pipelining y superscalar), x86‑64 (AMD64), y la era multinúcleo y móviles (ARM Cortex‑A/Apple Silicon). Contraste: CISC (conjuntos de instrucciones complejas, x86) vs RISC (instrucciones simples y regulares, ARM/RISC‑V).

## Ejemplo de impacto en C++

Compiladores modernos generan instrucciones vectoriales (SSE/AVX/NEON) a partir de bucles. Escribir código con aritmética sobre arreglos contiguos y evitar dependencias de datos favorece la auto‑vectorización, aprovechando el hardware sin programación en ensamblador.

# 6. Arquitecturas modernas

Características: pipeline profundo, ejecución fuera de orden (Out‑of‑Order), predicción de saltos, multinúcleo, SMT (hyper‑threading), SIMD/Vectorización, GPU como acelerador masivo, y topologías de memoria como NUMA en servidores. Tendencias: chiplets (múltiples troqueles en un paquete), memoria unificada CPU‑GPU, y aceleradores IA especializados (TPU/NPU).

## Ejemplo breve: paralelismo con C++17

#include <algorithm>
#include <execution>
#include <vector>
int main(){
  std::vector<double> v(1<<20, 1.5);
  std::for_each(std::execution::par_unseq, v.begin(), v.end(), [](double &x){ x = x*1.01; });
}

El uso de la política par_unseq sugiere paralelismo y vectorización. La ganancia real depende de la cantidad de núcleos, ancho SIMD y ancho de banda de memoria.

# Buenas prácticas para programadores C++ conscientes del hardware

• Medir antes de optimizar (perfiladores). • Favorecer estructuras contiguas y evitar aliasing complejo. • Usar tipos de anchura fija (std::uint32_t) cuando sea relevante para E/S binaria. • Evitar conversiones implícitas peligrosas. • Controlar alineamiento y empaquetado al interoperar con hardware.

# Autoevaluación

1) ¿Cuál es el rango de un entero con signo de 16 bits en complemento a dos?

a) 0 a 65535

b) −32768 a 32767

c) −65536 a 65535

Respuesta correcta: b

Feedback: En complemento a dos con n=16 el rango es [−2^(15), 2^(15)−1] = [−32768, 32767].

2) En UTF‑8, el carácter 'Ñ' ocupa típicamente:

a) 1 byte

b) 2 bytes

c) 4 bytes

Respuesta correcta: b

Feedback: En UTF‑8, 'Ñ' (U+00D1) se codifica con 2 bytes.

3) Little‑endian significa:

a) El byte más significativo se guarda primero

b) El menos significativo se guarda primero

c) Los bytes se mezclan aleatoriamente

Respuesta correcta: b

Feedback: En little‑endian, el LSB se almacena en la dirección de memoria más baja.

4) La caché L1 se caracteriza por:

a) Mayor latencia y mayor capacidad

b) Menor latencia y menor capacidad

c) Almacenamiento no volátil

Respuesta correcta: b

Feedback: L1 es la caché más rápida y pequeña cercana a la CPU.

5) Una ventaja típica de RISC frente a CISC es:

a) Decodificación más simple y regular

b) Más microcódigos complejos

c) Mayor densidad de código siempre

Respuesta correcta: a

Feedback: RISC busca simplicidad de decodificación y ejecución, facilitando pipelines profundos.

6) El modo DMA en E/S permite:

a) Que la CPU copie byte a byte

b) Transferencias directas dispositivo–memoria

c) Solo lectura y no escritura

Respuesta correcta: b

Feedback: DMA reduce carga de la CPU al permitir que un controlador copie datos a/desde memoria.

7) Una GPU es especialmente eficaz cuando:

a) El trabajo es secuencial y con dependencias

b) Hay muchas tareas paralelas homogéneas

c) Hay E/S con mucha latencia

Respuesta correcta: b

Feedback: Las GPU explotan paralelismo masivo en datos con kernels similares.

8) En C++ usar std::uint32_t es útil porque:

a) Garantiza 32 bits en todas las plataformas

b) Es más rápido que cualquier otro tipo

c) Evita la necesidad de incluir encabezados

Respuesta correcta: a

Feedback: Los tipos de anchura fija especifican tamaño exacto, útil en protocolos y binarios portables.

9) La ley de Amdahl indica que:

a) El tiempo de ejecución es proporcional al número de núcleos

b) La ganancia paralela está limitada por la parte secuencial

c) La memoria siempre es el cuello de botella

Respuesta correcta: b

Feedback: La aceleración máxima se limita por la fracción secuencial del programa.

10) PCIe es un:

a) Estándar de RAM

b) Bus de expansión de alta velocidad punto a punto

c) Sistema de archivos

Respuesta correcta: b

Feedback: PCI Express conecta dispositivos de alta velocidad mediante enlaces seriales punto a punto.

# Ejercicios de aplicación (con solución)

Ejercicio 1. Escriba un programa en C++ que lea un float desde stdin y muestre sus campos IEEE 754 (signo, exponente, fracción) en binario.

Pista/solución: reinterpretar el float como uint32_t y usar máscaras/bitset para extraer bits (1,8,23).

Ejercicio 2. Mida el tiempo de recorrer una matriz 4096×4096 por filas vs por columnas. Interprete el resultado en términos de localidad y caché.

Solución esperada: recorrido por filas suele ser más rápido en arquitecturas con almacenamiento por filas (row‑major), debido a accesos contiguos.

Ejercicio 3. Diseñe el conjunto mínimo de periféricos para un laboratorio de C++ orientado a ciencia de datos. Justifique tipo de almacenamiento, memoria y red.

Solución ejemplo: 16–32 GB RAM, SSD NVMe, red 1–2.5 GbE, GPU discreta opcional para cómputo; criterios de TCO, confiabilidad y escalabilidad.

# Glosario esencial

Bit/Byte: Unidad mínima de información; 8 bits forman un byte.

Complemento a dos: Representación de enteros con signo que simplifica sumas/restas a nivel binario.

Endianness: Orden de almacenamiento de bytes de una palabra.

Jerarquía de memoria: Cachés (L1–L3), RAM y almacenamiento; equilibra latencia y capacidad.

SIMD: Single Instruction, Multiple Data; vectorización de datos.

DMA: Acceso directo a memoria para E/S de alto rendimiento.

NUMA: Acceso no uniforme a memoria en multiprocesadores.

# Referencias bibliográficas (confiables y verificables)

• Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2020). *Computer Organization and Design: RISC‑V Edition* (5th ed.). Morgan Kaufmann. ISBN 9780128203316.

• Tanenbaum, A. S., & Austin, T. (2012). *Structured Computer Organization* (6th ed.). Pearson. ISBN 9780132916523.

• Stallings, W. (2015). *Computer Organization and Architecture* (10th ed.). Pearson. ISBN 9780134101613.

• The Unicode Consortium. (2024). *The Unicode Standard*. https://www.unicode.org/standard/standard.html

• IEEE Standards Association. (2019). *IEEE Std 754‑2019, Floating‑Point Arithmetic*. https://ieeexplore.ieee.org/document/8766229

• Intel. (2025). *Intel® 64 and IA‑32 Architectures Software Developer’s Manual*. https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/intel-sdm.html

• AMD. (2025). *AMD64 Architecture Programmer’s Manual*. https://www.amd.com/system/files/TechDocs/24594.pdf

• Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2019). *Computer Architecture: A Quantitative Approach* (6th ed.). Morgan Kaufmann. ISBN 9780128119051.

# Cierre

Comprender el hardware no es un lujo para programadores: es una ventaja competitiva. Cada decisión de datos, estructura y algoritmo interactúa con representaciones binarias, cachés, buses y unidades funcionales. El mejor C++ es consciente de la realidad física donde corre.